PROJET DE CONSTRUCTION D’UN BLOC DE LATRINE - DOUCHE SEMI-DURABLE FAMILIALE A DEUX (02) POSTES AVEC FOSSE MAÇONNEE POUR HOMME ET POUR FEMME AU PROFIT DES POPULATIONS DEPLACEES INTERNES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Article 1 : Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) donne les conditions d’exécution des travaux de construction des blocs de latrines-douches semi-durable familiale (blocs de 2 postes) dont 1 douche+ 1 latrine). Les travaux ont pour finalité la réduction de la défécation à l’air libre dans le site des personnes déplacées internes dans les zones de mise en œuvre.

Article 2 : Consistance des travaux

Les travaux objet du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) concernent la construction de blocs de latrines-douches semi-durable familiale dans les zones à besoin d’intervention de DRC. Les travaux se feront dans les ménages accueillants des personnes déplacées interne ou dans  les ménages de PDI.

Article 3 : Réception technique préalable

Avant le démarrage des travaux, les équipements proposés par l’adjudicataire feront l’objet d’une réception technique préalable à la base de l’entreprise/bureau DRC. L’objectif est de constater la conformité entre le matériel, matériaux, équipements proposés par l’entrepreneur dans son offre et faire la levée éventuelle des réserves lors de la réception de conformité.

L’arrêt des travaux à cause du changement non autorisés engage la responsabilité du fournisseur et tous les frais occasionnés par cet arrêt seront à sa charge.

Article 4 : Qualité des matériaux

4.1.  Ciment

Le ciment à utiliser pour tous les bétons sera du ciment Portland CPA de la classe 45. Il devra être livré en sacs de 50 kg à l'exclusion de tout autre emballage. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. Les récupérations de poussières de ciment sont interdites.

4.2.  Gravier pour massif filtrant

Lors de confection de béton pour les travaux complémentaires, il est exigé du gravier concassé a 60% siliceux et nettoyer avant l’opération du bétonnage

Article 5 : journal de chantier

L’attributaire tiendra un cahier de chantier sur lequel seront représentés tous les détails techniques des travaux, les événements survenant sur le chantier, les différentes mesures et les observations au fur et à mesure de l’avancement des travaux. En plus, il tiendra un journal (cahier) de chantier destiné à recevoir toutes les observations et remarques de DRC.

En cas de retard ou d’erreur dans les transcriptions de ces éléments, l’attributaire restera responsable des défauts d’équipement qui pourraient en résulter et ne pourra constater les décisions prises par la concertante les attachements des travaux.

Le cahier de chantier sera maintenu en permanence sur le chantier et devra être présenté à toute demande de DRC.

## Un cahier triplicata est nécessaire. L’original sera retiré par DRC (après visa), le double laissé à l’Entreprise et la souche restant en permanence sur le chantier

Article 6 : installation chantier et repli

Les prestations et charges relatives à l’installation et repli du chantier incombent à l’entrepreneur. L’installation et le repli du chantier seront faits dans le respect des normes environnementales.

Article 7 : suspension des travaux

DRC pourra prescrire par ordre de service la suspension des travaux du fait d’intempéries exceptionnelles ou pour toute autre raison s’il estime que la pérennité des latrines-douches est remise en cause, ou que les travaux réalisés par l’entrepreneur ne répondent plus à l’objet du contrat.

En cas de suspension de travaux pour cause incombant à l’entrepreneur, ce dernier sera seul responsable des conséquences de cette suspension.

Article 8 : fourniture des matériaux

La fourniture de tous les matériaux destinés directement à l’exécution des travaux incombe entièrement à l’entrepreneur qui devra effectuer tous les approvisionnements et stockage nécessaires, pour la bonne marche des travaux. Il ne pourra ni dégager sa responsabilité du fait d’un défaut d’approvisionnement ou de rupture de stock, ni invoquer une défaillance des fournisseurs dont il a le libre choix.

Dans le cas où DRC refuserait l’utilisation de tout ou une partie de la fourniture en cours de livraison ou déjà emmagasinée, les lots correspondants devront être immédiatement retirés à la charge de l’Entrepreneur.

Article 8 : réception des matériaux

Avant leur emploi, tous les matériaux seront présentés sur le chantier ou en Atelier à la vérification et à l’acceptation provisoire de DRC.

Tous les matériaux reconnus défectueux au moment de la vérification, devront être transportés hors du chantier par l’entrepreneur et à ses frais, dans un délai fixé par DRC. Faute de quoi, l’évacuation sera effectuée par DRC et aux frais de l’Entrepreneur.

Article 10 : Durée d’exécution et conditions de réceptions des travaux

- Le délai d’exécution des travaux est fixé à 45 jours.

- La réception provisoire sera prononcée à l’issue de la fin des travaux.

- La réception définitive sera prononcée, sauf dispositions contraires dans le présent CCTP, à l'expiration du délai de garantie de deux (02) mois après la réception provisoire de l’ouvrage dont les conditions sont explicitées plus haut.

DEVIS DESCRIPTIF – GENERALITES

## I.1 Objectif du descriptif

Le présent descriptif se rapporte à tous les corps d’état et a pour but de renseigner les entreprises sur la nature des constructions à édifier, les vues et conceptions de DRC, ainsi que l’importance des ouvrages à prévoir.

Il est formellement spécifié que le devis descriptif est énumératif et non limitatif, qu’il énumère les ouvrages finis et non les ouvrages préparatoires ou les diverses sujétions indispensables pour mener à bien l’exécution.

Les entrepreneurs ne pourront prétexter d’aucune omission pour réclamer une plus-value pour des travaux conformes aux règles de l’Art dont l’utilité se sera révélée au cours de l’exécution. Par conséquent, ils sont invités à visiter les sites avant de proposer leurs offres.

## I.2 Erreurs ou omissions

Les entrepreneurs devront connaître ce document dans son ensemble et exécuter tous les travaux nécessaires au parfait et complet achèvement des ouvrages et au parfait fonctionnement des équipements. Tous les travaux seront exécutés selon les règles de l’Art et les normes en vigueur au Burkina Faso. Ils devront signaler à DRC les erreurs ou omissions qu’ils pourront constater. Ils devront à cet effet vérifier toutes les côtes de niveaux avant le commencement des travaux.

## I.3 Fournitures et Ouvrages Défectueux

Les matériaux et fournitures qui ne présenteraient pas les qualités requises seront repris et devront être enlevés du chantier. Les ouvrages défectueux et refusés seront démolis et refaits conformément aux prescriptions techniques.

## I.4 Variantes

L’entrepreneur pourra proposer des variantes dans le cas où l’exécution de certains ouvrages lui semblerait difficile, sans pour autant modifier l’aspect architectural de l’ouvrage.

Pour l’équipement, les modifications de prescriptions ne seront pas acceptées.

Les entrepreneurs chiffreront obligatoirement le matériel tel que défini dans le descriptif et le cadre du devis estimatif et pourront proposer des variantes.

Les variantes non proposées et chiffrées à la soumission seront refusées après attribution du marché.

## I.5 Les différents corps d’état

Le présent devis descriptif comprend les chapitres suivants :

  - Terrassements

  - Fondation -Superstructure

  - Menuiserie métallique et peinture

  - Travaux divers

## 1.6 Dessin d’exécution

L’entrepreneur doit établir, d’après les plans et détails de DRC, ses propres dessins d’exécution, et si besoin est, joindre toutes les justifications telles que notes de calculs et notes explicatives.

Le tout est soumis à DRC par l’entrepreneur, en principe au moins sept (07) jours francs avant la mise en chantier afin que DRC d’œuvre dispose du délai nécessaire d’y apposer son avis d’acceptation.

Dans le cas où la non-observation de ce qui précède entraînerait un retard dans l’exécution des travaux, les entreprises en assumeraient l’entière responsabilité.

Toute modification prescrite par le contrôle ne peut diminuer en rien la responsabilité des entreprises intéressées, si elles n’ont pas présenté en temps utile des objections écrites et motivées.

- TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENTS

## II.1 Installation chantier et repli

Tous les matériaux employés doivent être de meilleure qualité et exempts de tous les défauts capables de compromettre la solidité, l’apparence, la durabilité, la performance ou la fonctionnalité des ouvrages.

Avant de les mettre en œuvre, l’Entrepreneur fournira à l’agrément de DRC, un échantillon des matériaux qu’il se propose de mettre en œuvre. Les matériaux réellement employés sur le chantier doivent être de même qualité et composition que les échantillons retenus.

## Installation du chantier

L’entrepreneur prend à sa charge toute démarche et frais pour l’aménagement ou la construction d’une baraque constituant le bureau de chantier. L’entrepreneur aura donc à sa charge, la réalisation de l'installation du chantier et son entretien durant l’exécution des travaux (aménagement voies d'accès, aires de stockage des matériaux et du matériel, magasins, réserves d’eau, ...).

Seront également supportés par l’entreprise, les travaux de remise en état des plates-formes et terrains dont les dégradations seraient imputées au trafic du chantier et l’évacuation des débris vers la décharge publique.

## II.3 Panneau de chantier

A front de voirie, l’Entrepreneur fait placer à ses frais, un panneau où figurent les indications relatives à l’ouvrage suivant les instructions qu’il obtiendra auprès de DRC.

## II.4 Protection du chantier

L’entrepreneur, en collaboration avec les services publics concernés, doit prévoir et rendre effectives, toutes les mesures de sécurité suivant les normes édictées par la protection du travail et les autorités (clôture de chantier, signalisation…) et cela durant toute la durée des travaux.

## II.5 Consistance des Travaux

Les travaux de terrassement comprennent :

- Le décapage et nivellement du terrain ;

- L’implantation des ouvrages ;

- Les fouilles pour les fondations et les ouvrages enterrés ;

- Les remblais et/ou les déblais.

- Décapage du sol

Le décapage de la terre végétale sera fait sur 15 cm au moins avant les remblais ou déblais nécessaires pour obtenir les niveaux spécifiés aux plans. Les terres impropres devront être évacuées.

La préparation du terrain sera exécutée avec une marge de recul de 3 mètres au moins de part et d’autre de l’emprise des bâtiments.

- Nivellement – Implantation

L’implantation doit s’exécuter avec du matériel adéquat pour permettre à DRC de vérifier celle-ci. Il sera procédé par les soins d’un technicien au tracé des lignes et axes de référence et au nivellement superficiel des ouvrages, ce tracé étant rattaché en plan et en altitude à des repères fixes.

L’entrepreneur est responsable de l’implantation des ouvrages dans leur totalité. Il signale immédiatement au contrôle les erreurs de côtes que les opérations d’implantation peuvent révéler.

Les implantations seront réceptionnées par DRC avant la poursuite des travaux et un procès-verbal sera établi à cet effet.

- Fouilles

Les fouilles en rigoles pour semelles filantes ou en puits pour semelles isolées seront exécutées conformément aux plans de béton armé. Celles des latrines seront exécutées suivant la capacité prescrite. Les parois et fond des fouilles seront bien dressés avant l’exécution des bétons.

Toutes les fouilles seront réceptionnées par DRC avant la poursuite des travaux. Cette réception fera l’objet d’un procès-verbal.

## III. FONDATION-SUPERSTRUCTURES

Prescriptions générales relatives aux bétons et bétons armés

- Les agrégats devront être conformes aux normes en vigueur. Ils seront propres et exempts de terre, de boue et de détritus végétaux.

- L'entrepreneur pourra présenter à l'exécution, les compositions granulométriques qu'il estimera valables en les appuyant de toutes les justifications. Les graviers seront lavés et exempts de terre ou de boue et détritus végétaux. Les sables seront lavés, tamisés, exempts de tout détritus. Ils devront contenir au moins 15 % et au plus 35 % de leur poids en sable fin. Si le sable disponible est dépourvu d'éléments fins, il y a lieu de le corriger au moyen de sable d'apport.

- Le liant hydraulique entrant dans la composition des bétons sera le Ciment Portland Artificiel de classe 45 (CPA 45).

- L’eau de gâchage sera exempte de saletés et sels agressifs ou nuisibles pour les liants. Le poids de cette eau sera compatible avec une bonne mise en œuvre.

- Les armatures pour béton armé seront conformes au DTU N° 20.

Le béton pour dalles pleines, dallettes des latrines/puisards, sera dosé au minimum à 350 kg/m3 et coulé dans du coffrage soigné. En cas de préfabrication le dosage sera convenu avec le contrôle technique des travaux mais ne sera en aucun cas inférieur à 450 kg/m3. Leurs armatures seront conformes aux plans de ferraillage fournis ou approuvés.

- Superstructure

Consistance des Travaux

La superstructure comporte les travaux de béton et béton armé et les travaux de maçonnerie et enduits en élévation.

Prescriptions générales relatives aux bétons et bétons armés

Elles reprennent celles indiquées pour les infrastructures. En outre, et sauf indication contraire, tous les éléments en élévation en béton armé seront dosés à 350 kg/m3. Un soin particulier sera porté à la réalisation des coffrages des éléments de béton armé et de béton en particulier ceux contribuant à l’esthétique de l’ouvrage.

- Béton en élévation

Les poteaux pourront être coffrés à l’italienne

L’armature des poteaux raidisseurs, linteaux et chaînage horizontaux sera en acier en HAf10 normalisé pour les filants, HAf6 pour les étriers. Les cadres seront espacés de 20 cm entre eux.

L’armature des ouvrages divers en béton armé sera conforme aux plans de ferraillage fournis ou approuvés.

- Maçonneries

Les maçonneries en élévation seront en agglomérés creux et pleins.

La mise en œuvre de l'agglo creuse ou pleine se fera selon les règles de l’art. Il pourra être exécuté des potelets de raidissements pour les cloisons de remplissage présentant des surfaces trop importantes, ceci afin d’améliorer leur stabilité (pas plus de 4 m de longueur de mur sans raidisseur).

Les agglos seront de la classe B40 et leur pose se fera conformément aux plans d’architecture. Le mortier des maçonneries sera dosé à 300 kg de ciment par m3 de sable.

Les types d’agglomérés utilisés sont : 12x20x40.

Leur dosage sera le suivant :

Agglos pleines de 12 cm x 20cmx 40cm : pour un sac de ciment, leur nombre maximal sera de 30 unités ;

Agglos creuses de 12 cm x 20cm x 40 cm : pour un sac de ciment, leur nombre maximal sera de 35 unités ;

Les joints des maçonneries auront 2.5 cm d’épaisseur.

Les bétons et bétons armés en élévations concernent : les poteaux et raidisseurs et les marches d’accès

Les maçonneries concernent les murs et cloisons.

## IV MENUISERIE METALLIQUE

Consistance des Travaux

Les travaux de menuiserie comprennent la fourniture et la pose des menuiseries métalliques en unité entière en bon ordre de fonctionnement, façonnées ou non par l’entrepreneur lui-même. Toutes les ouvertures seront métalliques.

Prescriptions générales relatives aux menuiseries métalliques

Un échantillon de chaque type d’ouvrage sera soumis pour approbation au contrôle avant la fourniture de la totalité des ouvrages. L’épaisseur des lames métalliques sera de 12 /10è.

La finition des menuiseries devra être parfaite. Chaque menuiserie devra recevoir 2 couches de peinture antirouille avant la pose en porte pleine avec deux crochets intérieur et extérieur. Chaque porte portera une accroche vêtement en fer de diamètre 8mm fixé à l'intérieur et sur les portes pose de la visibilité définissant clairement le genre (Pictogramme homme/femme)

## V TRAVAUX DIVERS

Les travaux nécessaires à la réalisation des fosses, selon les modèles en vigueur au Burkina Faso comprendront et proposé selon les plans :

- le terrassement des fosses

- la fourniture et la mise en œuvre de béton dosé à 300 kg de ciment

- la fourniture et la pose des dalles de défécation en béton armé équipée de couvercle métallique du trou de défécation

- les conduits de ventilation en PVC pour les latrines ;

- les conduites d’évacuation des eaux des douches vers le puits perdu.

N.B : - une cloison d’intimité en bâche sera prévu pour les blocs de latrine femme ;

-  toutes les cabines (postes) disposeront de rampe d’accès pour les personnes à mobilités réduite ;

- chaque bloc de latrine sera équipé de tabouret de défécation pour les personnes a besoins spécifiques ainsi de que de des mains courantes à gauche et à droite.

Garantie

L’entrepreneur est tenu de décaper et de refaire à ses frais tout ouvrage ou partie de l’ouvrage qui présenterait dans un délai de deux (02) mois prenant cours à l’achèvement effectif des travaux de peinture l’un des défauts suivants : cloque, écaillage ou Pélage, fissuration jusqu’au support, altération prononcée

## CONCLUSION

Tous les travaux décrits devront être exécutés avec toutes les règles de l'art et les normes en vigueur au Burkina Faso. Cette exécution devra donner toutes les garanties de résistance et de durée.

Les travaux ne sont considérés comme achevés complètement qu’après le nettoyage du chantier et après que les ouvrages ont été mis en état d’être utilisés par leur bénéficiaire.

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES POUR BLOC DE LATRINE FAMILIALE

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U. | QUANTITE | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | TERRASSEMENT |  |  |  |  |
| I.1 | Décapage et nivellement du sol | m2 | 10,63 |  |  |
| I.2 | Implantation de la structure | FF | 1 |  |  |
| I.3 | Excavation de tranchées pour les fondations et les semelles sous les poteaux de raidisseurs (30cmx30cm) | m3 | 0,90 |  |  |
| I.4 | Excavation pour fosse de latrines (110x155*200) cm | m3 | 3,41 |  |  |
| I.5 | Excavation pour le puits perdu f100x200cm | m3 | 1,57 |  |  |
|  | Sous total I |  |  |  |  |
| II | FONDATION-SUPERSTRUCTURE |  |  |  |  |
| II.1 | Béton armé pour semelles de fondation sous poteaux raidisseurs, 350kg/m3, briques pleines et brique creuse section 30cmx30cm | m3 | 1,26 |  |  |
| II.2 | Béton armé pour la dalle de défécation de la latrine avec couverture en tôle et pose pied dosé à 350 kg/m3, épaisseur 10 cm, armature HA 10 esp 15cm. Section dalle de 105cm/145cm dont une dalle amovible de section 72cm/105cm avec liaison au mortier de ciment, y compris toutes sujétions de mise en œuvre | m3 | 0,15 |  |  |
| II.3 | Béton dosé à 350 kg/m3 pour la dalle de couverture puits perdu ø 100cm ép. 10cm. Armature HA 10 esp. 15cm sur maçonnerie pleine deux couches | m3 | 0,09 |  |  |
| II.4 | Béton dosé à 300kg/m3 pour le dallage avec chape incorporée de 10 cm d'épaisseur intérieur des cabines | m3 | 0,30 |  |  |
| II.5 | Une couche de maçonnerie agglomérée plein de 12x20x40cm pour la base de la superstructure (sous le mur et sous la dalle du puits perdu). | m2 | 1,68 |  |  |
| II.6 | Béton armé pour la colonne de raidissement, dosé à 350kg/m3 | m3 | 0,22 |  |  |
| II.7 | Maçonnerie de blocs creux de 12 x 20 x 40 cm pour les murs en élévation | m2 | 16,88 |  |  |
| II.8 | Fourniture et pose de moellons à l'intérieur du puits perdu | m3 | 1,60 |  |  |
| II.9 | Béton pour les marches et la rampe d'accès, dosé à 300 kg/m3 | m3 | 0,20 |  |  |
|  | Sous total II |  |  |  |  |
| III | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| III.1 | Fourniture et pose d'une porte métallique pleine (PMP) 70x200cm (avec deux crochets intérieur et extérieur) comprenant les raccords tout autour de la porte, l'antirouille, le crochet à linge en fer de 8mm de diamètre fixé à l'intérieur et sur la porte, revêtement peinture. Toutes sujétions d'installation pour maintenir la fixation des portes. | U | 2 |  |  |
|  | Sous total III |  |  |  |  |
| IV | TRAVAUX DIVERS |  |  |  |  |
| IV.1 | Fourniture et pose d'un tuyau d'aération en PVC de 63 mm de diamètre et de 2,5 m de long fixation au mur avec collier à l’extérieur de la cabine | ml | 2,5 |  |  |
| IV.2 | Fourniture et pose d'un tuyau PVC de 63 mm et de 2,5 m de long pour l'évacuation des eaux des douches vers le puisard. | ml | 2,5 |  |  |
| IV.3 | Fourniture et pose de siphons de sol de 63 mm, y compris des coudes en PVC de 63 mm pour évacuer l'eau des douches vers le puisard. | U | 1 |  |  |
| IV.4 | Fourniture et pose d’une (01) main courante à l’intérieur de la cabine (latrine) pour personnes à besoins spécifiques y compris toutes subjections de pose d’antirouille et peinture | U | 1 |  |  |
| IV.5 | Fourniture et pose de tabouret de défécation pour personnes à mobilité réduite installation d'un couvercle pour la dalle de chaque latrine. | U | 1 |  |  |
|  | Sous total IV |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |
| Arrêté le présent devis à la somme de : ( ) FCFA |  |  |  |  |  |